27/04/2023

ddemangel

[nom de la société]

C9 Linux

Serveur DHCP

Table des matières

Configuration d'un serveur DHCP	2

Configuration de base	2

Réservation d'adresses	3

Exemples :	4

Mettre une Ip statique pour eth1 :	4

Modifier l’interface d’écoute	4

Configurer le serveur DHCP	4

Liste des baux	5

# Configuration d'un serveur DHCP

Rappel : un serveur DHCP, comme n'importe quel serveur doit avoir une configuration IP en adressage statique.

## Configuration de base

Le service DHCP est implémenté sous Ubuntu Linux avec ISC DCHP (solution développée par l'Internet Systems Consortium). La première étape est donc de télécharger le paquet de ce service : apt-get install isc-dhcp-server.

Si votre serveur possède plusieurs cartes réseau, vous pouvez préciser sur laquelle l'écoute des trames DHCP doit être faite en indiquant son nom dans la directive INTERFACES du fichier /etc/default/isc-dhcp-server.

$sudo nano /etc/default/isc-dehcp-server

(…)

INTERFACESv4=’’enp0s10f1    eno2’’

(…)

La configuration IP du service ISC DHCP se trouve dans le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Ce fichier existe par défaut, avec de nombreuses options commentées. Pour simplifier son utilisation, il est préférable de créer un nouveau fichier dhcpd.conf après avoir sauvegardé le fichier par défaut (qui peut servir d'exemple).

Syntaxe de base du fichier /etc/dhcp/dhcp.conf

default-lease-time X; max-lease-time X; subnet W.W.W.W netmask X.X.X.X { range Y.Y.Y.Y Z.Z.Z.Z; option subnet-mask X.X.X.X; option routers X.X.X.X; option domain-name-servers X.X.X.X; option broadcast-address X.X.X.X; }

| Option | Rôle |
| --- | --- |
| default-lease-time X; | Durée du bail en secondes |
| max-lease-time X; | Durée maximale du bail en seconde |
| subnet W.W.W.W netmask X.X.X.X { range Y.Y.Y.Y Z.Z.Z.Z; } | Définition de l'étendue des adresses distribuées : - subnet : réseau IP (dans lequel se trouve les adresses distribuées) - netmask : masque de sous-réseau - range : plage d'adresse (de Y.Y.Y.Y à Z.Z.Z.Z) |
| Options à placer dans subnet | Role |
| option routers X.X.X.X; | Adresse de la passerelle (si nécessaire) |
| option domain-name-servers X.X.X.X; | Adresse du (des) serveur(s) DNS (si nécessaire) |
| option broadcast-address X.X.X.X; | Adresse de diffusion (facultatif) |
| option subnet-mask X.X.X.X; | Masque de sous-réseau |

Toutes les options à placer dans subnet sont facultatives. Il est également possible de les définir en dehors d'une étendue si vous avez plusieurs étendues et que vous souhaitez que toutes les étendues aient les même valeurs pour ces options.

Une fois le fichier écrit, vous devez redémarrer le service isc-dhcp-server afin d'appliquer cette nouvelle configuration :

$sudo service isc-dhcp-server restart

## Réservation d'adresses

Il est possible de réserver une adresse IP à une machine en particulier en ajoutant une option dans la définition de l'étendue :

| Instructions à place dans la définition de l'étendue | Explications |
| --- | --- |
| host nommachine { hardware ethernet Y:Y:Y:Y:Y:Y; fixed-address Z.Z.Z.Z; } | - host nommachine : nom donné à la réservation - harware ethernet Y:Y:Y:Y:Y:Y : adresse MAC de la machine - fixed-address Z.Z.Z.Z : adresse IP attribuée à la machine |

Remarque : les adresses reservées doivent être évidemment hors de la plage prévue pour l'attribution automatique des adresses IP.

## Exemples :

Configuration d’un serveur DHCP, qui écoute sur l’interface eth1

### Mettre une Ip statique pour eth1 :

Editer avec nano le fichier de configuration de netplan

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth0:

dhcp4: yes

eth1 :

addresses : [192.168.1.254/24]

$sudo netplan apply

### Modifier l’interface d’écoute

$sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

(….)

INTERFACESv4=’’eth1’’

### Configurer le serveur DHCP

$sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

# dhcpd.conf

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Réservation d’adresse de 192.168.1.100 à 192.168.1.150

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  	range 192.168.1.100 192.168.1.150;
  	option subnet-mask 255.255.255.0;
  	option routers 192.168.1.254;
  	option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

# Attribution d’une adresse fixe :

host dell_620 {
  hardware ethernet 12 :34:56:78:90:AB;
  fixed-address 192.168.1.80;
}

Ensuite redémarrer le serveur dhcp :

1° méthode

$sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server reload

$sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server status

2° méthode

$sudo service isc-dhcp-server restart

$sudo service isc-dhcp-server status

## Liste des baux

La liste des baux en cours sont disponibles sur le serveur dans le fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. Ce fichier contient, pour chaque bail, l'adresse IP attribuée, l'adresse MAC de la machine, l'heure du début et l'heure de fin du bail, etc.

On peut aussi obtenir la liste des clients en faisant la commande :

$ dhcp-lease-list